| úloha | Síly na jedné nositelce | Síly působící v jednom bodě v rovině | Zvláštní případ – rovnoběžné síly v rovině | Obecná soustava sil v rovině | Prostorová soustava sil v jednom bodě | Obecná prostorová soustava sil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výslednice | Fv = Fi | Fvx = Fix Fvy = Fiy | Fv = Fi + momentová podmínka Mv = Mi | Fvx = Fix Fvy = Fiy + momentová podmínka Mv = Mi | Fvx = Fix Fvy = Fiy Fvz = Fiz | Fvx = Fix Fvy = Fiy Fvz = Fiz + 3 momentové podmínky |
| Co počítáme u výslednice | - velikost | - velikost - směr | - velikost - polohu | - velikost - směr - polohu | - velikost - směr (dva úhly) | - velikost - směr (dva úhly) -poloha v prostoru - moment |
| Reakce (podmínky rovnováhy) | Fi = 0 | Fix = 0 Fiy = 0 | Fi = 0 Mi = 0 | Fix = 0 Fiy = 0 Mi = 0 | Fix = 0 Fiy = 0 Fiz = 0 | Fix=0 ix = 0 Fiy=0 iy = 0 Fiz=0 iz = 0 |
| Co počítám u reakce | - velikost | - velikost - směr | - velikost - polohu nebo dvě velikosti nebo velikost a moment u nosníků | - velikost - směr - polohu nebo směr a dvě velikosti nebo velikost, směr a moment u nosníků | - velikost - směr (dva úhly) | - velikost - směr (dva úhly) -poloha v prostoru - moment |
| Počet rovnic pro určení reakce | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Počet neznámých u reakce | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |